- 物品与厂商资料

物品名称： 乐泰248中强度螺纹锁固剂

物品编号：37087

物品类型： 厌氧密封剂

区域：美国

公司地址：汉高乐泰公司

康涅狄格州石头城布鲁克大街1001#（06067）

紧急联络电话：（860）571-5100

- 成分辨识资料

| 危险成分 | % | ACGIH TLV | OSHA PEL | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚乙醇二甲基丙烯酸酯 | 80-100 | 无 | 无 |  |
| 氢过氧化枯烯 80-15-9 | 1-5 | 无 | 无 | 1ppm (6mg/m3)皮肤（WEEL） |
| 乙二醇 107-21-1 | 1-5 | 上限100mg/m3 (仅用于气溶胶) | 无 | 无 |
| 填充剂 | 1-5 | 6mg/m3 TWA | 10mg/m3 TWA | 3mg/m3 TWA吸入性灰尘 |

3．危险鉴定

紧急状态概述

HMIS:

物理状态：蜡

颜色：蓝色

气味：轻微

健康：1*

可燃性：1

物理性危险：1

个人防护：见第8节

相关暴露：皮肤，吸入，眼睛

潜在健康影响：

吸入：可能引起呼吸道刺激

皮肤接触：可能引起皮肤过敏反应。可能引起皮肤刺激。

眼睛接触：可能引起刺激。

摄食：摄食无预料有害影响

暴露引起的现有恶化条件：未知

更多毒性信息见11节

4.急救措施

吸入：转移到空气新鲜的地方，如果症状未得到改善，紧急就医。

皮肤接触污染：用肥皂水清洗。移开污染的衣物鞋子，再次使用前清洗衣物。如果症状出现，紧急就医。

眼睛接触污染：用大量清水冲洗，用冷水冲至少15分钟，始终将眼睑睁开。紧急就医。

摄食：勿强行催吐，保持个人镇定，并紧急就医

5.防火措施

闪点：产品为固态。燃烧率大于7.0cms(2.8英寸).

自燃温度：不适用

可燃/暴露极限，下限%		不适用：

可燃/暴露极限，上限%		不适用：

使用的灭火剂：泡沫灭火剂，干粉灭火剂，二氧化碳灭火剂，

特殊防火程序：无

特殊火灾或暴露程序：无

危险混合物：氧化碳，氧化硫，氧化氮，刺激性有机蒸气

6．意外泄漏措施

环境注意事项：防止产品进入下水道或开放式水库

清洁方法：用惰性吸收剂浸泡。处理前存储在部分填充的封闭容器内。

7．处理和存储

处理：远离眼睛、皮肤和衣物的接触。

存储：安全存储的温度为38℃（100℉）以下

不相容产品：见第10节。

请联系乐泰客户部门：服务热线1-800-243-4874咨询有关保存限期的信息。

8．暴露控制/个人防护

技术控制：无特殊的通风要求，但当含量浓度超出专业暴露限制时，仍需要强行通风。

呼吸防护：当存在超出暴露限制的可能时，使用NIOSH通过的呼吸器。

皮肤防护：如需要使用具有不渗透性的手套和防护衣物，以防止皮肤接触。氯丁橡胶手套，丁基橡胶手套，自然橡胶手套。

眼睛/脸防护：有侧护罩的安全眼镜或护目镜。

9. 物理及化学性质

物理状态：蜡

颜色：蓝色。

气味：温和。

蒸气压强：小于5mm Hg,27℃(80℉)

pH ：不适用。

沸点/范围：大于149℃（300℉）

熔点：不适用

比重：1.1097

蒸汽密度：不适用。

蒸发率：不适用。

水溶性：微溶

分离系数：不适用。

挥发有机化合物（辛醇/水） ：7.85% , 87.1g/L （EPA方式24）。

10. 稳定性和反应性

稳定性：稳定。

危险的聚合：不发生。

危险的分解物：氧化碳，氧化硫，氧化氮，刺激性有机蒸气

不相容：强氧化剂

避免的条件：见第7节“处理和存储”以及第10节中的“不相容”

11. 毒理学信息

产品毒理学数据：急性LD50(口)：10,000(鼠)，急性皮肤LD50大于5000mg/kg(兔)

致癌物

有害成分                                  NTP      IARC      OSHA

聚乙二醇二甲基丙烯酸脂   　　　　　　　   无        无        无

异丙苯化过氧氢                            无        无        无

乙二醇                                　  无        无        无

填充剂                                    无        无        无

有害成分                                  健康影响 / 目标器官

聚乙二醇二甲基丙烯酸脂                    过敏原，刺激性

异丙苯化过氧氢                            过敏原，中央神经系统，腐蚀性，刺激性，诱导有机体突变的物质

乙二醇                                    血，骨髓，中央神经系统，发育，眼睛，刺激性，肾脏，肝脏，新陈代谢

填充剂                                    有害灰尘

12. 生态信息

生态信息：

未知

13. 处置时需要考虑的事项

提供的信息仅适用于不再使用的产品。

推荐使用的处理方法：

依据联邦、州和当地政府法规来处置。

美国环保署（EPA）危险废弃物编号：

非《美国资源保育与回收法》（RCRA）危险废弃物

14.运输资料

美国国内运输（D.O.T. 49 CFR）

适当发货名：未限制

危险等级或部门：无

识别号码：无

包装群：无

国际航运运输说明（ICAO 国际民间航空组织/ IATA 国际航空运输协会）

适当发货名：未限制

危险等级或部门：无

识别号码：无

包装群：无

海运（IMO国际海事组织/国际海事危险物代码IMDG）：

适当发货名：未限制

危险等级或部门：无

识别号码：无

包装群：无

15.管制规范

美国管制规范

美国有毒物质管理法（TSCA） 8（b）节，库存状态：

所有的组成部分均在有毒物质控制法案的详细有毒物质清单上或者其豁免清单上。

美国有毒物质管理法（TSCA） 12（b）节，出口注意事项：

无

美国综合环境处理、赔偿和责任法（CERCLA）/美国超级基金修订与再授权法案（SARA），第302节 EHS：

没有上述的微观报道。

美国综合环境处理、赔偿和责任法（CERCLA）/美国超级基金修订与再授权法案（SARA），第311/312节：

直接性健康伤害，延缓性健康伤害

美国综合环境处理、赔偿和责任法（CERCLA）/美国超级基金修订与再授权法案（SARA），第313节：

此产品包含以下有毒的化学品，这些化学品受到紧急计划和社区知情权法案1986（40 CFR 372）313节的报告要求限制。异丙苯化过氧氢（CAS#80-15-9）。

加利福尼亚州第65号提案：

本产品含有在加利福尼亚州已知的将导致癌症，生育缺陷，或其他生育危害的物质。1，4-二氧杂环乙烷（CAS#123-91-1）。环氧乙烷（CAS#75-21-8）。砷（CAS#7440-38-2）。铅（CAS#7439-92-1）。

加拿大清单的情况：

加拿大环保法案（CEPA）国内物品清单/非国内物品清单（DSL/NDSL）状态：所有的组分均在国内物质清单上或者其豁免清单上。

加拿大危害物标示标准（WHIMIS） 危险等级：D.2.A, D.2.B

16 其他信息

这种材料安全产品资料包含了与以前部分版本的不同点：

另见: 新材料安全产品资料格式。

准备人员：斯蒂芬.雷皮托 高级健康与管制事务专家。

放弃声明：这里的数据仅供参考，是可靠的。但是，汉高乐泰公司并不为他们无法控制的人员得到的任何结果承担责任。用户有责任决定这里提到的汉高乐泰公司的产品和产品用法的适当性，以及采取些可取的防范措施来保护财产和个人以免受到因为使用汉高乐泰公司的产品而发生的危险。鉴于前面的情况，汉高乐泰公司特别放弃了在销售和使用汉高乐泰公司产品中的所有的担保、解释和暗示、包括对商品特殊目的合适性的担保。汉高乐泰公司还放弃了包括失去的利润在内的任何类型的必然的和偶然的伤害所产生的责任。